ARQUITETURA DE COMPUTADORES

RELAÇÃO DE EXERCÍCIOS NR 6

GABARITO

1.  Qual é a diferença entre transmissão em serie e em paralelo?

Resp: na transmissão do tipo série (ou serial), o transmissor envia ao receptor (no caso de dispositivos de E/S, refere-se a transmissão do dispositivo ao seu controlador ou interface e vice-versa) uma sequência de bits, um por um, utilizando, assim, um único canal.

Na transmissão paralela, o transmissor é conectado ao receptor por n linhas ou canais, cada um transmportando um bit. Ou seja, são transmitidos n bits simultâneamente.

2. Quais são os tempos envolvidos durante a transnferência de um conjunto de bits de um disco rígido para a memória principal? Qual deles é o mais longo?

Resp: a transferência de dados entre HD (disco rígido) e processador/memória principal cosnsite de 3 etapas, cada uma consumindo um determinado período de tempo:

- busca (ou seek) – consiste no movimento do braço (e sua respectiva cabeça de leitura/gravação) da posição que está (em cima de uma determinada trilha) para a posição onde irá ler ou gravar (nova trilha) o dado a ser transferido;

- latência rotacional ou simplesmente latência – tempo gasto para o setor a ser lido/gravado passar pela cabeça de leitura/gravação durante a rotação do disco, semper a partir de onde estava no momento em que o braço se posicionou sobre a trilha desejada;

- transferência – tempo para ocorrer a efetiva transferência dos bits (sinais elétricos.

O tempo de busca é o mais longo dos 3 tempos.

3. Quais são os tipos de monitores de video comercializados mais frequentemente nos dias atuais?

Resp: VRC (ou CRT) – válvula de raios catódicos.

Um dos processos mais frequentes de VRC consiste na varredura tipo RASTER (criação de linhas e quadros).

LCD (liquid crystal display) – pode ser do tipo matriz ativa ou passiva.

LED (lighting emitting diode)

No caso de aparelhos de TV, há outras tecnologias, como Plasma, OLED,  etc.

4. Como é caracterizada a unidade de transferência de discos rígidos chamada cilindro?

Resp: Um cilindro é uma unidade de transferência de dados, utilizada em discos que possuem diversos pratos ou superfícies magnéticas. É constituido de todas as trilhas de mesmo endereço em cada superfície. Ou seja, todas as trilhas de número 7 em um disco, constituem o cilindro 7.

5. Quais são os componentes básicos de um disco rígido?

Resp: um disco rígido (ou HD – Hard Disk) é composto de uma ou mais superfícies circulares, cada uma delas revestida por material magnético, ondse são gravados os bits (por meio de campos magnéticos contíguos). Além delas, há um motor que aciona uma haste que carrega todas as superfícies, de modo que o giro do motor faz girar igualmente todos os pratos. Além disso, há também um braço articulado, que se movimenta transversalmente  à superfíce e possui na ponta uma cabeça de leitura/gravação.; cada superfície possui um braço e uma cabeça de leitura e gravação.

6. O que é um SSD – Solid-State Disk (ou Drive)?

Resp: Trata-se um dispositivo de armazenamento secundário que emprega material semi-condutor (transistores) apenas, não possuindo partes móveis (diferente dos HDs) e com tempos de transferência bem mais rápidos que aqueles.

Por não possuir partes móveis, é mais rápido e mais silencioso que os HDs, assim como é mais resistente a choques e batidas. Além disso, é não volátil. Sua desvantagem no momento é custo e durabilidade (quantidade de operações por vida útil).

7. Como as Impressoras são classificadas e quais tipos são mais comercializados atualmente?

Resp: As impressores costumam ser classificadas em diversas categorias, como:

- matriciais – por linha – jato de tinta – laser – sublimação de cera.

Atualmente usa-se mais o tipo jato de tinta e laser, havendo, no entanto, um mercado mais restrito para as impressoras de sublimação.

8. Quais são as etapas báicas existentes no processo de transferência de um caractere nos teclados?

Resp: quando se pressiona uma tecla de um teclado, as seguintes ações ocorrem em sequência:

a) Deteção da pressão da tecla;

b) Confirmação de que o pressionament realmente ocorreu e não foi acidente;

c) geração de código da varredura (código da tecla) e sua transferência bit a bit para a memória;

d) geração de sinal de interrupção, do teclado para o sistema operacional, alertando o SO da ocorrência;

e) a BIOS (no caso dos PCs) interpreta o código de varredura e providencia a conversão para um código de caractres válido (usado pelo sistema);

f) transferência do caractere identificado para a aplicação em uso no momento.

9. Porque as ligações atuais entre periféricos e processadores é realizada de modo serial (bit a bit) e não mais em paralelo?

Resp:  para evitar o problema de deslizamento (“skew”), isto é, o desalinhamento entre os sinais correspondentes aos bits sendo transferidos e que tem que chegar rigorosamente alinhados na recepção. Quando isto naõ ocorre, chama-se de deslizamento e o receptor perde o caractere. Na transmissão em série isto não ocorre porque só um bit de cada vez na linha.

10. Considere um processador que utilize um relógio (clock) com velocidade de 100MHz. Qual é o intervalo de tempo entre dois pulsos consecutivos do referido relógio?

Resp: V = 100MHz = 108 pps (pulsos por segundo). O intervalo é igual ao inverso dessa medida ou 1 / 100M ou 1 / 108  = 10-8 ou 100 microseg

11. Qual tipo de monitores de vídeo está substituindo os antigos videos de VRC (CRT)? Qual seu princípio básico de funcionamento?

Resp: são os de cristal líquido ou LCD. Eventualmente se usa uma variante da tecnologia, chamada LED (diodo emissor de luz ou light emitting diode).

O pixel é iluminado (ativado) quando uma voltagem de determinado valor altera as características de um cristal (passa de estado sólido para um intermediário menos rígido e dai o nome líquido), existente entre duas placas polarizadas. Esta variação de estado permite a passagem de luz, gerando o pixel. É o processo de matriz ativa. Há um conjunto para cada pixel, ativado independentemente.